Подготовил:

Левкович Евгения Андреевна,

моб. +7 9501588725,

эл.адрес: ea.a18@yandex.ru

2025

Коммерческое предложение

ООО «Агро-Альянс»

26.08.2025

Генератор ледяной воды ГЛВ-7000

ГЛВ-7000

1. Генератор ледяной воды предназначен для охлаждения воды до Т=+0,5 гр.С.

2. Емкость изготовлена из нержавеющей стали . Размеры емкости 2500х1250х1250 мм.

3. Термоизоляция емкости – сэндвич из экструдированного полиуретана, толщино 60 мм.

4. Диаметр наращиваемого льда вокруг трубы с испарителем :

- 100 мм. Масса накопленного льда 1200 кг. “Запасенная” холодопроизводительность 111  КВт/час.  Длина испарителя 160 метров.

Время регенерации льда - 10 часов.Испаритель-нержавеющая сталь.

Крепление испарителя и несущие крепежи испарителя изготовлены из нержавеющей стали.

5. Металлическая конструкция, усиленная для “мобильного перемещения” изготовлена из квадратного профиля.

6. Компрессор Bitzer 4EC-6,2 – 40s ( либо аналогичный по характеристикам). Холодопроизводительность – 12 КВт/час,  при кипении фреона R-507а  Ткип. – 10 ͦС. Ткон.=+45 ͦ С.

7. Потребляемая мощность установки - 7,8 КВт/час.

8. Воздушный конденсатор фирмы Технохолод.

9. Электрическая схема и фреоновая автоматика изготовлена из компонентов фирмы Danfoss. На каждую электрическую нагрузку устанавливается отдельный магнитный пускатель и тепловая защита. Встроенные системы:

- поддержание давления конденсации;

- подогрев картера компрессора;

- котроллер перегрева компрессора INT69;

- монитор напряжения;

- автоматическое поддержание толщины намороженного льда;

- изотермическое машинное отделение, масляный нагреватель с термостатом, система зимнего пуска (клапан KVR+NRD при уличном исполнении), проточный нагреватель с встроенным центробежным насосом;

10. Размеры установки 3500х 2200 х1350. Масса установки 850 кг.

11. Циркуляционный насос, производительность -23 м³/час.

12. Установка сертифицирована.

13. Стоимость установки уличное исполнение – 1 737 000 рублей

14. Порядок расчета: 50% - предоплата

50% - по факту готовности

15. Срок изготовления –  69 рабочих дней

16. Гарантия – 12 месяцев

Уличное исполнение