ИНН 7404000030  КПП 740401001

Юридический адрес: 456208,Челябинская область, г.Златоуст,

тел.факс (3513)67-10-90, 8-964-241-8000     е-mail: agroteh55@mail.ru

Предложение стандартное.

Создано для ознакомления.

Комплектацию и объем предложенного оборудования можно изменить.

Пищевые технологии

от 24.07.25г.

Данное коммерческое предложение является конфиденциальной коммерческой информацией и не подлежит массовому распространению.

Действительно 1 месяц

Коммерческое предложение

ИЮНЬ. 2025 г.

| № | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во | ЦЕНА | Сумма |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ванна сыродельная открытого типа V 500л Цилиндрической формы Предназначен для: - заполнения, перемешивания и нагрева молока до заданной температуры; - внесения и перемешивания всех компонентов, необходимых для образования сырного сгустка; - образования сгустка; - разрезки лирой сгустка на зерно; - постановки зерна; - выгрузки готового зерна с сывороткой в формы или в сывороткоотделитель; Теплоноситель Горячая вода через змеевик Зона нагрева: дно и периметр на всей глубине ванны Вымешивающее устройство – быстросъемные лиры с ножами. Способ вымешивания - планетарный К основным сборочным единицам сыроизготовителя относятся: - емкость с рубашкой нагрева/охлаждения (змеевик). С термоизоляцией. Основной слив DN 80мм. Затвор дисковый. - балка, с закрепленным на ней мотор-редуктором планетарного типа - лиры быстросъемные – 2 шт. (лиры + съемные лопатки с круглыми отверстиями) - ножки - пульт управления – (крепиться отдельно от ванны). Дисплей. Обратная связь по температуре. Основные технические характеристики Рабочий объем 500л Полный объем – 550 л. Габаритные размеры: LxBxH – 1320х1300х1800 мм Внутренние размеры емкости: D 1200; глубина 500 мм Масса емкости – 320 кг Напряжение 380 В Пульт управления с отображением температуры продукта Скорость вращения лир регулируемая, имеется реверс Основной слив DN 80 мм Кран для предварительного слива сыворотки 50 мм Высота слива от пола – 900 мм Особенности комплектации датчик температуры продукта частотное регулирование скорости вращения режуще-вымешивающего механизма, реверс выполнена их н/ж стали марки AISI304 | 1 | 630 000 | 630 000 |
| 2. | Блок подготовки горячей воды (встраивается под сыродельную ванну) Теплоноситель ТЭН Мощность 54 кВт три блок-тэна по 18 кВт. | 1 | 180 000 | 180 000 |
| ИТОГО с НДС |  |  |  | 810 000 |
| Срок изготовления – 45 рабочих дней Условия оплаты: Аванс 1 – 50% в течении 5 раб. дней после заключения договора Окончательный расчет - после извещения о готовности оборудования (на момент отгрузки) !!! График платежей указан предварительно. Основной график обсуждается и устанавливается в период заключения договора. Особые условия: Гарантийный срок обслуживания – 1 год Доставка – цена уточняется по факту отгрузки – в стоимость оборудования НЕ ВХОДИТ Пуско-наладочные работы – НЕ ВХОДЯТ в общую стоимость оборудования. |  |  |  |  |

Ответственный ______________ Федотова Л.В.

+7-964-241-8000;

+7-351-777-66-18