ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА ИЗГОТОВЛЕНИЕ МОДУЛЬНОГО ЦЕХА ПО ПРОИЗВОДСТВУ КОНСЕРВОВ ИЗ ПЕЧЕНИ ТРЕСКИ И МИНТАЯ

Цель: Разработка модульного цеха для производства натуральных консервов из печени трески и минтая производительностью 200 кг в сутки. Продукция фасуется в жестяные банки объемом 125 г.

Основные технологические этапы

- Приемка сырья (печень трески, минтая).

- Контроль качества (визуальный осмотр, температурный режим).

- Укладка печени в жестяные банки.

- Закатка банок с удалением воздуха.

- Стерилизация в автоклаве.

- Охлаждение и маркировка.

- Хранение и отгрузка.

Технологический процесс производства рыбных консервов

1. Поступление сырья
В модульный консервный цех поступает сырье для производства консервов: печень минтая, икра минтая, печень трески. Доставка осуществляется из цеха первичной переработки рыбы (Цех 1) в закрытых 20-литровых куботейнерах.

2. Подготовка тары
Фасовка продукции осуществляется в жестяные банки объемом 125 г (тип 1К). Перед использованием банки предусмотреть их мойку и стерилизацию.

3. Укладка сырья в тару
Стерилизованные банки поступают на пост укладки, рассчитанный на работу двух операторов. Пост оснащен: 
- Настольными влагозащищенными весами в кол-ве 2шт.– для контроля массы закладываемого сырья. 
- Рабочими столами из нержавеющей стали – для удобства проведения операций.

Процесс укладки сырья выполняется вручную с соблюдением заданного веса и равномерного распределения продукта в таре.

4. Укупорка банок
После наполнения банки передаются на полуавтоматическую вакуумную закаточную машину УЗВН. Данная машина уже имеется в наличии, поэтому ее закупка не требуется, необходимо только предусмотреть место для установки. Оператор осуществляет укупорку банок с удалением остаточного воздуха.

5. Тепловая обработка (стерилизация)
Закатанные банки укладываются в стерилизационные корзины и загружаются в автоклав для проведения тепловой обработки. В проекте предусмотреть размещение двух промышленных вертикальных электрических автоклавов типа ИПКС-128-150Рг(Н), каждый из которых рассчитан на две корзины объемом по 50 литров.

Структура модульного консервного цеха

Производственный комплекс состоит из следующих модулей:

1. Модуль санпропускника (на 4 человека)

- Обеспечивает санитарную обработку персонала перед входом в производственную зону.

- Оборудован санузлом, душевыми, умывальниками, сушилками для рук, шкафами для раздельного хранения чистой и уличной одежды.

2. Модуль консервного цеха

- Основная производственная зона, включающая участки приема сырья, подготовки тары, укладки продукта, укупорки, стерилизации и хранения готовой продукции.

3. Модуль лаборатории (на 1 человека)

- Предназначен для проведения входного и выходного контроля качества продукции.

- Включает:

- Органолептический анализ (внешний вид, цвет, запах, вкус).

- Контроль герметичности упаковки.

- Определение базовых показателей качества.

- Полный химический/органолептический анализ продукции проводится сторонней лабораторией по договору.

Объединение модулей

Допускается объединение модуля санпропускника и модуля лаборатории в одно помещение при условии соблюдения требований по зонированию и санитарно-гигиеническим нормам.

Требования к модулям

- Должны быть укомплектованы всем необходимым оборудованием.

- Конструкция и габариты позволяют транспортировку железнодорожным транспортом.

- Оборудование и материалы соответствуют санитарным нормам, а технологический процесс – установленным техническим регламентам.