2025

Коммерческое предложение

ООО «ГЛВ»

26 августа 2025 г.

Пастеризатор ПОУМ-1000

Пастеризационно-охладительная установка  ПОУМ-1000

Пастеризационно - охладительная установка предназначена для мгновенного нагрева и последующего охлаждения молока в пяти секционном противоточном пластинчатом теплообменнике. Данный процесс уничтожает все микроорганизмы в молоке, что увеличивает время хранения готового продукта. Управление установкой происходит с помощью сенсорного экрана, который управляет  промышленным контроллером. Контроллер работает по программе, автоматически записывает на USB флэш носитель все графики и последовательности теплового процесса.
Выдерживатель трубчатый в специальном изотермическом кожухе, что существенно снижает тепловые потери. Время выдерживания 30 секунд.

Пластинчатый теплообменник состоит из пяти секций:

- Секция пастеризации

- Секция рекуперации I

- Секция рекуперации II

- Секция рекуперации III

- Секция охлаждения ледяной водой

- Продукт –  молоко

- Производительность, л/ч –  1000

- Температура продукта на входе в установку, ˚С – 4

- Температура продукта на выходе из установки, ˚С – 4

- Температура сепарации, ˚С – 50…52

- Температура гомогенизации, ˚С – 65…68

- Температура дезодорации, ˚С – 70…75

- Температура пастеризации, ˚С – 95

- Температура горячей воды, ˚С – 99

- Коэффициент регенерации 92%

- Выдерживатель, 30/300 сек.

Установленная мощность – 40 кВт

Габариты, д*ш*в: 2000х1200х1800мм

Стоимость Пастеризационно-охладительная установка  ПОУМ-1000 (эл) комплект, -                                                    включая НДС 20%

Срок изготовления от 45 рабочих дней с момента внесения предоплаты и подписания тех задания.

Условия оплаты: 50% предоплата, 50% на момент изготовления.

Гарантия 12 месяцев