Сепаратор - сливкоотделитель

Ж5-ОС3Н-С

Сепаратор – сливкоотделитель марки Ж5-ОС3-НС  с центробежной автоматической периодической выгрузкой осадка предназначен для непрерывного разделения цельного молока на сливки и обрат с одновременной очисткой их от механических примесей и молочной слизи и для нормализации молока.

Открытое акционерное общество « Плавский машиностроительный завод «Плава»

Технические характеристики Ж5-ОС3Н-С

Тип сепаратора: разделитель полугерметичный с автоматической выгрузкой осадка.

Производительность, дм3/ч					10000

Частота вращения барабана, с-1, (об/мин)			83±2(5000±120)

Электродвигатель: мощность, кВт				15

Габаритные размеры, мм., не более:

длина									1370

ширина								1260

высота								1850

Масса сепаратора общая, кг., не более				1500

Технологические характеристики Ж5-ОС3-НС

Регулирование объемных отношений сливок к

обезжиренному молоку						от 1:4 до 1:12

Давление на выходе обезжиренного молока,

Па (кгс/см2), не более					            4,9х10 (5,0)

Давление буферной воды, Па (кг/см2), не менее	            2,4х10 (2,5)

Жирность обезжиренного молока по Герберу, %, не более	0,03